Arquitetura de Computadores

Trabalho Prático 3

Data de entrega e discussão: 24-05-2024

Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia

Ano letivo 2023/2024

2º Ano 2º Semestre

Pedro Brito 2022622

Índice

Introdução	2

Objetivos	4

Desenvolvimento	4

Interrupções	5

Conclusão	5

Anexo A – Fluxogramas	6

Start Program	6

Init Routine	7

Countdown Routine	8

Answer Routine	10

Timer 0 Interruption	11

Timer 1 Interruption	12

External Interruption 0	13

External Interruption 1	14

Display Routine	15

Anexo B1: Código em linguagem Assembly	16

Anexo B2: Código em Linguagem C	44

# Introdução

Este relatório foi realizado no âmbito de descrever o trabalho realizado para o 3º trabalho prático de Arquitetura de Computadores. Este trabalho teve como principal objetivo implementar um programa em assembly e C que é capaz de realizar uma contagem de tempo e também é capaz de registar as respostas do utilizador. Este sistema seria desenvolvido no âmbito de, por exemplo, um concurso de respostas. Para isto foi utilizado o software Keil Uvision 5 para produzir o código do programa e consequente simulação do mesmo.

Foi desenvolvimento pelo grupo docente um circuito que trava de realizar as ligações entre o microcontrolador, os displays de 7 segmentos e os botões necessários. Este circuito está representado na figura 1.

O botão B1 é responsável por iniciar a contagem de 5 segundos até 0 segundos. Caso não haja nenhuma interrupção através dos botões de resposta BA, BB, BC e BD é apresentado, alternadamente em 1 segundo, o tempo “0.0” e a resposta “-.-“. Para reiniciar o programa o utilizador clica novamente no botão B1 onde é mostrado os 5 segundos novamente. Caso o utilizador clique nalgum botão de respostas durante a contagem, inicia-se a alternação entre resposta/tempo com 1 segundo em que a resposta corresponde ao botão clicado e o tempo corresponde ao tempo restante que o utilizador tinha para responder, ou seja, corresponde ao tempo que estava representado no display aquando da seleção de resposta.

Figura 1 - Esquema de ligações do microcontrolador

Tabela 1 - Mapeamento dos Pinos do microcontrolador para o Display

| Objeto | Pino do microcontrolador |
| --- | --- |
| DISPLAY 1 |  |
| A | P1.0 |
| B | P1.1 |
| C | P1.2 |
| D | P1.3 |
| E | P1.4 |
| F | P1.5 |
| G | P1.6 |
| DP | P1.7 |
| DISPLAY 2 |  |
| A | P2.0 |
| B | P2.1 |
| C | P2.2 |
| D | P2.3 |
| E | P2.4 |
| F | P2.5 |
| G | P2.6 |
| DP | P2.7 |

# Objetivos

- Breve estudo dos requisitos de software para a elaboração do projeto

- Desenho dos principais fluxogramas do controlo e das rotinas secundárias

- Programação em linguagem assembly e linguagem C

- Verificação experimental do programa

# Desenvolvimento

Este projeto foi desenvolvimento baseado numa noção de estados. Assim definiu-se 3 estados fundamentais:

- Estado waiting: corresponde ao programa estar com o display “5.0” e à espera que o utilizador carregue no botão B1 para iniciar a contagem

- Estado time: corresponde ao programa estar a realizar a contagem desde os 5 segundos até aos 0 segundos. Este estado pode ser interrompido através do utilizador quando este carrega num botão corresponde a uma das quatro respostas, passo para o estado de resposta.

- Estado answer: corresponde ao programa estar a mostrar a resposta (ou resposta nula (“-.-“)) alternadamente com o tempo restante de 1 em 1 segundos. Este estado é interrompido quando o utilizador carrega no botão B1, voltando ao estado waiting.

Assim, como é percebido, é necessário utilizar expressões condicionais para saber se o estado está ativo ou desativo para poder executar as instruções correspondentes.

Depois, foi necessário corresponder os bits dos segmentos para um valor em hexadecimal. Assim, esta correspondência é descrita na tabela 2.

Tabela 2 - Valores em binário e hexadecimal dos símbolos do Display

| Símbolo | Valor em Binário | Valor em Hexadecimal |
| --- | --- | --- |
| 0. | 01000000 | 40 |
| 1. | 01111001 | 79 |
| 2. | 00100100 | 24 |
| 3. | 00110000 | 30 |
| 4. | 00011001 | 19 |
| 5. | 00010010 | 12 |
| -. | 00111111 | 3F |
| 0 | 11000000 | C0 |
| 1 | 11111001 | F9 |
| 2 | 10100100 | A4 |
| 3 | 10110000 | B0 |
| 4 | 10011001 | 99 |
| 5 | 10010010 | 92 |
| 6 | 10000010 | 82 |
| 7 | 11111000 | F8 |
| 8 | 10000000 | 80 |
| 9 | 10010000 | 90 |
| - | 10111111 | BF |
| A | 10001000 | 88 |
| B | 10000011 | 83 |
| C | 11000110 | C6 |
| d | 10100001 | A1 |

## Interrupções

As interrupções foram uma funcionalidade bastante importante neste trabalho. Assim, decidiu-se ativar 4 interrupções (2 timer e 2 externas). Para fazer isto, foi necessário ativar as interrupções globalmente, ativar cada interrupção e de seguida configurar essas interrupções.

As interrupções timers foram configuradas com um debounce de 50ms para evitar o ruído quando o utilizador pressiona os botões. Assim, como sabe-se que os timers estiveram no modo 1 com 16 bits:

65536-50000=15536 (3CB0h)

Logo, TH = 0x3C e TL=0xB0.

A interrupção Timer 0 foi responsável por fazer contagens de segundos e por ativar a mudança do display 1 (correspondente aos segundos). Também foi responsável por verificar se a contagem tinha excedido os 5 segundos no estado time de modo a dar reset no timer, ativar o estado answer e mostrar no display do tempo restante “0.0”.

A interrupção Timer 1 foi responsável por fazer contagens de 0.1 segundos e por ativar a mudança do display 2 (correspondente às decimas de segundo).

A interrupção externa 0 (ativada quando o utilizador carrega no botão B1) tem 2 funções. Caso o estado ativo seja o estado waiting (estado inicial com “5.0” no display), muda-se para o estado time (inicia-se a contagem). Caso o estado ativo seja o estado answer (alternância de resposta/tempo restante), muda-se para o estado waiting (estado inicial com “5.0” no display).

A interrupção externa 1 (ativada quando o utilizador carrega num dos botões de resposta BA, BB, BC ou BD) verifica e ativa a flag desse botão de resposta.

# Conclusão

Este trabalho permitiu ter uma melhor noção de como trabalhar e gerir interrupções. Permitiu, embora com mais dificuldade, compreender melhor a linguagem assembly e como gerir registos e memória. A linguagem C é, sem dúvida, mais fácil de trabalhar do que a linguagem Assembly. No entanto, percebe-se que com Assembly o programador tem muito mais controlo sobre a memória e o próprio programa.

# Anexo A – Fluxogramas

## Start Program

## Init Routine

## Countdown Routine

## Answer Routine

## Timer 0 Interruption

## Timer 1 Interruption

## External Interruption 0

## External Interruption 1

## Display Routine

# Anexo B1: Código em linguagem Assembly

tenthSecond		EQU		2 		;time to count 0,1 seconds (2 x 50ms)

twoTenthSeconds	EQU		4

threeTenthSeconds EQU	6

fourTenthSeconds	EQU 8

fiveTenthSeconds EQU	10

sixTenthSeconds	EQU		12

sevenTenthSeconds EQU	14

eightTenthSeconds EQU	16

nineTenthSeconds EQU	18

second 			EQU		20 		;time to count 1 second (20 x 50ms)

twoSeconds 		EQU 	40

threeSeconds	EQU		60

fourSeconds 	EQU 	80

fiveSeconds 	EQU 	100

THtimer			EQU 	0x3C	;Timer 0 - 50ms -> (65536(10000h) - 50000(3E8h) = 15536(3CB0h))

TLtimer 		EQU 	0xB0	;Timer 0 - 50ms -> (65536(10000h) - 50000(3E8h) = 15536(3CB0h))

; values for display

null			EQU		0xFF

zeroDot			EQU		0x40

oneDot			EQU		0x79

twoDot			EQU		0x24

threeDot 		EQU		0x30

fourDot			EQU		0x19

fiveDot			EQU 	0x12

hifenDot		EQU		0x3F

zero			EQU		0xC0

one				EQU		0xF9

two				EQU		0xA4

three			EQU		0xB0

four			EQU		0x99

five			EQU		0x92

six				EQU		0x82

seven			EQU		0xF8

eight			EQU		0x80

nine			EQU		0x90

hifen			EQU		0xBF

aLetter			EQU		0x88

bLetter			EQU		0x83

cLetter			EQU		0xC6

dLetter			EQU		0xA1

; Buttons definition

BA         		EQU 	P3^4	;

BB 				EQU 	P3^5	;

BC 				EQU 	P3^6	;

BD 				EQU 	P3^7	;

; states

waitingState 	EQU 	1		; R0 bank 0

timeState 		EQU 	0		; R1 bank 0

answerState 	EQU 	0		; R2 bank 0

D1changed 		EQU 	0		; R3 bank 0

D2changed 		EQU 	0		; R4 bank 0

counter 		EQU 	0		; R5 bank 0

counter1 		EQU 	0		; R6 bank 0

D1 				EQU  	0		; R0 bank 1

D2 				EQU 	0		; R1 bank 1

pressA 			EQU 	0		; R2 bank 1

pressB 			EQU 	0		; R3 bank 1

pressC 			EQU 	0		; R4 bank 1

pressD 			EQU 	0		; R5 bank 1

StackPointer 	EQU 	0x0F	; need to point to a new location because of the usage of 2 banks

CSEG AT 0000H

JMP Main

CSEG AT 0003H

JMP ExternalInterruption0

CSEG AT 000BH

JMP TimerInterruption0

CSEG AT 0013H

JMP ExternalInterruption1

CSEG AT 001BH

JMP TimerInterruption1

CSEG AT 1000H

Main:

MOV SP, #StackPointer

CALL Initializations		; routine to set registers

CALL EnableInterruptions	; routine to enable interruptions and set priorities

CALL ConfigureInterruptions ; routine to configure tmod, timers and tcon

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R0, #fiveDot

MOV R1, #zero

; select bank 0

CLR PSW.3

CALL Display

For:

CJNE R0, #0, CheckAnswerState1; waitingState == 0

CJNE R1, #1, CheckAnswerState1; timeState == 1

CJNE R3, #0, OneSecondR; D1Changed == 0

MOV A, R5								; A = counter

CJNE A, #fourSeconds, OneSecondR 		; counter == 4 * seconds

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R0, #zeroDot

; select bank 0

CLR PSW.3

MOV R3, #1

CALL Display

JMP ZeroTenthSecondsR

OneSecondR:

CJNE R3, #0, TwoSecondsR; D1Changed == 0

MOV A, R5								; A = counter

CJNE A, #threeSeconds, TwoSecondsR 		; counter == 3 * seconds

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R0, #oneDot

; select bank 0

CLR PSW.3

MOV R3, #1

CALL Display

JMP ZeroTenthSecondsR

TwoSecondsR:

CJNE R3, #0, ThreeSecondsR; D1Changed == 0

MOV A, R5								; A = counter

CJNE A, #twoSeconds, ThreeSecondsR 		; counter == 2 * seconds

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R0, #twoDot

; select bank 0

CLR PSW.3

MOV R3, #1

CALL Display

JMP ZeroTenthSecondsR

ThreeSecondsR:

CJNE R3, #0, FourSecondsR; D1Changed == 0

CJNE R5, #second, FourSecondsR ; counter == second

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R0, #threeDot

; select bank 0

CLR PSW.3

MOV R3, #1 ; D1changed = 1

CALL Display

JMP ZeroTenthSecondsR

FourSecondsR:

CJNE R3, #0, ZeroTenthSecondsR	; D1Changed == 0

CJNE R1, #1, ZeroTenthSecondsR	; timeState == 1

CJNE R5, #0, ZeroTenthSecondsR	; counter == 0

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R0, #fourDot

; select bank 0

CLR PSW.3

MOV R3, #1

CALL Display

JMP ZeroTenthSecondsR

CheckAnswerState1:

JMP CheckAnswerState

ZeroTenthSecondsR:

CJNE R4, #0, OneTenthSecondsR; D2Changed == 0

MOV A, R6

CJNE A, #nineTenthSeconds, OneTenthSecondsR ; counter1 == 9 * tenthSeconds

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R1, #zero

; select bank 0

CLR PSW.3

MOV R4, #1

CALL Display

JMP CheckAnswerState

OneTenthSecondsR:

CJNE R4, #0, TwoTenthSecondsR; D2Changed == 0

MOV A, R6

CJNE A, #eightTenthSeconds, TwoTenthSecondsR ; counter1 == 8 * tenthSeconds

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R1, #one

; select bank 0

CLR PSW.3

MOV R4, #1

CALL Display

JMP CheckAnswerState

TwoTenthSecondsR:

CJNE R4, #0, ThreeTenthSecondsR; D2Changed == 0

MOV A, R6

CJNE A, #sevenTenthSeconds, ThreeTenthSecondsR ; counter1 == 7 * tenthSeconds

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R1, #two

; select bank 0

CLR PSW.3

MOV R4, #1

CALL Display

JMP CheckAnswerState

ThreeTenthSecondsR:

CJNE R4, #0, FourTenthSecondsR; D2Changed == 0

MOV A, R6

CJNE A, #sixTenthSeconds, FourTenthSecondsR ; counter1 == 6 * tenthSeconds

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R1, #three

; select bank 0

CLR PSW.3

MOV R4, #1

CALL Display

JMP CheckAnswerState

FourTenthSecondsR:

CJNE R4, #0, FiveTenthSecondsR; D2Changed == 0

MOV A, R6

CJNE A, #fiveTenthSeconds, FiveTenthSecondsR ; counter1 == 5 * tenthSeconds

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R1, #four

; select bank 0

CLR PSW.3

MOV R4, #1

CALL Display

JMP CheckAnswerState

FiveTenthSecondsR:

CJNE R4, #0, SixTenthSecondsR; D2Changed == 0

MOV A, R6

CJNE A, #fourTenthSeconds, SixTenthSecondsR ; counter1 == 4 * tenthSeconds

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R1, #five

; select bank 0

CLR PSW.3

MOV R4, #1

CALL Display

JMP CheckAnswerState

SixTenthSecondsR:

CJNE R4, #0, SevenTenthSecondsR; D2Changed == 0

MOV A, R6

CJNE A, #threeTenthSeconds, SevenTenthSecondsR ; counter1 == 3 * tenthSeconds

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R1, #six

; select bank 0

CLR PSW.3

MOV R4, #1

CALL Display

JMP CheckAnswerState

SevenTenthSecondsR:

CJNE R4, #0, EightTenthSecondsR; D2Changed == 0

MOV A, R6

CJNE A, #twoTenthSeconds, EightTenthSecondsR ; counter1 == 2 * tenthSeconds

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R1, #seven

; select bank 0

CLR PSW.3

MOV R4, #1

CALL Display

JMP CheckAnswerState

EightTenthSecondsR:

CJNE R4, #0, NineTenthSecondsR; D2Changed == 0

CJNE R6, #tenthSecond, NineTenthSecondsR ; counter == tenthSeconds

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R1, #eight

; select bank 0

CLR PSW.3

MOV R4, #1

CALL Display

JMP CheckAnswerState

NineTenthSecondsR:

CJNE R4, #0, CheckAnswerState; D2Changed == 0

CJNE R6, #0, CheckAnswerState ; counter == 0

CJNE R1, #1, CheckAnswerState ; timeState == 1

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R1, #nine

; select bank 0

CLR PSW.3

MOV R4, #1  ; D2changed = 1

CALL Display

JMP CheckAnswerState

CheckAnswerState:

CJNE R2, #1, EndCycle1	; answerState == 1

CJNE R3, #0, OneSecondAnswer; D1Changed == 0

MOV A, R5

CJNE A, #twoSeconds, OneSecondAnswer ; counter == 2 * seconds

CALL Display

MOV R5, #0				; reset counter

JMP EndCycle

EndCycle1:

JMP EndCycle

OneSecondAnswer:

CJNE R3, #0, EndCycle; D1Changed == 0

CJNE R5, #second, EndCycle ; counter == second

; select bank 1

SETB PSW.3

CJNE R2, #1, CheckB 	; pressA == 1

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV A, R0

MOV R0, #hifenDot

MOV B, R1

MOV R1, #aLetter

CLR PSW.3

CALL Display

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R0, A

MOV R1, B

; select bank 0

CLR PSW.3

JMP EndCycle

CheckB:

CJNE R3, #1, CheckC 	; pressB == 1

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV A, R0

MOV R0, #hifenDot

MOV B, R1

MOV R1, #bLetter

CLR PSW.3

CALL Display

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R0, A

MOV R1, B

; select bank 0

CLR PSW.3

JMP EndCycle

CheckC:

CJNE R4, #1, CheckD 	; pressC == 1

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV A, R0

MOV R0, #hifenDot

MOV B, R1

MOV R1, #cLetter

CLR PSW.3

CALL Display

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R0, A

MOV R1, B

; select bank 0

CLR PSW.3

JMP EndCycle

CheckD:

CJNE R5, #1, CheckNone 	; pressD == 1

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV A, R0

MOV R0, #hifenDot

MOV B, R1

MOV R1, #dLetter

CLR PSW.3

CALL Display

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R0, A

MOV R1, B

; select bank 0

CLR PSW.3

JMP EndCycle

CheckNone:

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV A, R0

MOV R0, #hifenDot

MOV B, R1

MOV R1, #hifen

CLR PSW.3

CALL Display

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R0, A

MOV R1, B

; select bank 0

CLR PSW.3

JMP EndCycle

EndCycle:

CLR PSW.3

JMP For				; begin again

Initializations:

MOV R0, #waitingState

MOV R1, #timeState

MOV R2, #answerState

MOV R3, #D1changed

MOV R4, #D2changed

MOV R5, #counter

MOV R6, #counter1

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R0, #D1

MOV R1, #D2

MOV R2, #pressA

MOV R3, #pressB

MOV R4, #pressC

MOV R5, #pressD

; select bank 0

CLR PSW.3

RET

EnableInterruptions:

MOV IE, #8FH				; EA=1, ET1=1, EX1=1, ET0=1 e EX0=1 -> IE=10001111

MOV IP, #00H				; Don't change priorities

RET

ConfigureInterruptions:

; TMOD Config

MOV A, TMOD					; copy tmod to A

ANL A,#0x00					; set all bits of tmod to 0

ORL A,#0x11					; set timer mods to 1 (16 bits)

MOV TMOD, A					; set tmod

; timer 0 config

MOV TH0, #THtimer			; set th0

MOV TL0, #THtimer			; set tl0

; timer 1 config

MOV TH1, #THtimer			; set th1

MOV TL1, #THtimer			; set tl1

; TCON config

CLR TR0						; timer 0 is turned off

CLR TR1						; timer 1 is turned off

SETB IT0					; external interruption 0 is activated on falling edge

SETB IT1					; external interruption 1 is activated on falling edge

RET

Display:

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV P1, R0

MOV P2, R1

; select bank 0

CLR PSW.3

RET

ExternalInterruption0:

PUSH PSW

; select bank 0

CLR PSW.3

CJNE R0, #1, NotWaiting		; skip if the wainting state is 1

CJNE R2, #0, ExternalInterruption0End; skip if answer state is 0

; change states

MOV R0, #0					; change to non waiting state

MOV R1, #1					; change to start counting time state

; enable timers

SETB TR0

SETB TR1

; Reload timers

MOV TH0, #THtimer			; set th0

MOV TL0, #THtimer			; set tl0

MOV TH1, #THtimer			; set th1

MOV TL1, #THtimer			; set tl1

; reset counters

MOV R5, #0

MOV R6, #0

JMP ExternalInterruption0End

NotWaiting:

CJNE R2, #1, ExternalInterruption0End ; answerState == 1

; change states

MOV R0, #1 				; change to waiting state

MOV R2, #0				; change to non answer state

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R2, #0          ; Reset button press flags

MOV R3, #0

MOV R4, #0

MOV R5, #0

MOV R0, #fiveDot

MOV R1, #zero

; select bank 0

CLR PSW.3

CALL Display

; reset counters

MOV R5, #0

MOV R6, #0

// stop timers

CLR TR0

CLR TR1

ExternalInterruption0End:

POP PSW

RETI

TimerInterruption0:

PUSH PSW

; select bank 0

CLR PSW.3

; timer 0 config

MOV TH0, #THtimer			; set th0

MOV TL0, #THtimer			; set tl0

INC R5						; Increment counter

MOV R3, #0					; D1changed = 0

CJNE R5, #fiveSeconds, TimerInterruption0End ; counter == 5*second

CJNE R0, #0, TimerInterruption0End ; waitingState == 0

CJNE R1, #1, TimerInterruption0End ; timeState == 1

; reset counter

MOV R5, #0					; counter = 0

; change states

MOV R1, #0 					; timeState = 0

MOV R2, #1					; answerState = 1

; display

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R0, #zeroDot

MOV R1, #zero

; select bank 0

CLR PSW.3

CALL Display

TimerInterruption0End:

POP PSW

RETI

ExternalInterruption1:

PUSH PSW

; select bank 0

CLR PSW.3

CJNE R0, #0, ExternalInterruption1End ; waitingState == 0

CJNE R2, #0, ExternalInterruption1End ; answerState == 0

JB BA, AnswerB			; BA == 0

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R2, #1

; select bank 0

CLR PSW.3

; change states

MOV R1, #0 					; timeState = 0

MOV R2, #1					; answerState = 1

JMP ExternalInterruption1End

AnswerB:

JB BB, AnswerC			; BB == 0

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R3, #1

; select bank 0

CLR PSW.3

; change states

MOV R1, #0 					; timeState = 0

MOV R2, #1					; answerState = 1

JMP ExternalInterruption1End

AnswerC:

JB BC, AnswerD			; BC == 0

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R4, #1

; select bank 0

CLR PSW.3

; change states

MOV R1, #0 					; timeState = 0

MOV R2, #1					; answerState = 1

JMP ExternalInterruption1End

AnswerD:

JB BD, ExternalInterruption1End; BD == 0

; select bank 1

SETB PSW.3

MOV R5, #1

; select bank 0

CLR PSW.3

; change states

MOV R1, #0 					; timeState = 0

MOV R2, #1					; answerState = 1

JMP ExternalInterruption1End

ExternalInterruption1End:

POP PSW

RETI

TimerInterruption1:

PUSH PSW

; select bank 0

CLR PSW.3

; timer 1 config

MOV TH1, #THtimer			; set th1

MOV TL1, #THtimer			; set tl1

INC R6						; counter1++

MOV R4, #0					; D2changed = 0

CJNE R6, #second, TimerInterruption1End ; counter1 == second

MOV R6, #0					; counter1 = 0

TimerInterruption1End:

POP PSW

RETI

END

# Anexo B2: Código em Linguagem C

#include <reg51.h>

#define tenthSecond                 2 //time to count 0,1 seconds (2 x 50ms)

#define second                          20 // time to count 1 second (20 x 50ms)

// values for display

#define null                                0xFF

#define zeroDot                         0x40

#define oneDot                          0x79

#define twoDot                          0x24

#define threeDot                        0x30

#define fourDot                         0x19

#define fiveDot                         0x12

#define hifenDot                        0x3F

#define zero                                0xC0

#define one                                 0xF9

#define two                                 0xA4

#define three                               0xB0

#define four                                0x99

#define five                                0x92

#define six                                 0x82

#define seven                               0xF8

#define eight                               0x80

#define nine                                0x90

#define hifen                               0xBF

#define aLetter                         0x88

#define bLetter                         0x83

#define cLetter                         0xC6

#define dLetter                         0xA1

// Buttons definition

sbit BA = P3^4;

sbit BB = P3^5;

sbit BC = P3^6;

sbit BD = P3^7;

bit pressA = 0;

bit pressB = 0;

bit pressC = 0;

bit pressD = 0;

bit waitingState = 1;

bit timeState = 0;

bit answerState = 0;

bit D1changed = 0;

bit D2changed = 0;

unsigned int counter = 0;

unsigned int counter1 = 0;

unsigned char D1;

unsigned char D2;

//Function declarations

void Init(void);

void display(unsigned char Display1, unsigned char Display2);

void main (void)

{

Init();

while(1) {

if (waitingState == 0) {

// button has been pressed to start counting

if (timeState == 1) {

if (counter == (4*second) && D1changed == 0) {

D1 = zeroDot;

D1changed = 1;

} else if (counter == (3*second) && D1changed == 0) {

D1 = oneDot;

D1changed = 1;

} else if (counter == (2*second) && D1changed == 0) {

D1 = twoDot;

D1changed = 1;

} else if (counter == second && D1changed == 0) {

D1 = threeDot;

D1changed = 1;

} else if (counter == 0 && D1changed == 0 && timeState == 1) {

D1 = fourDot;

D1changed = 1;

}

if (counter1 == (9*tenthSecond) && D2changed == 0) {

D2 = zero;

D2changed = 1;

} else if (counter1 == (8*tenthSecond) && D2changed == 0) {

D2 = one;

D2changed = 1;

} else if (counter1 == (7*tenthSecond) && D2changed == 0) {

D2 = two;

D2changed = 1;

} else if (counter1 == (6*tenthSecond) && D2changed == 0) {

D2 = three;

D2changed = 1;

} else if (counter1 == (5*tenthSecond) && D2changed == 0) {

D2 = four;

D2changed = 1;

} else if (counter1 == (4*tenthSecond) && D2changed == 0) {

D2 = five;

D2changed = 1;

} else if (counter1 == (3*tenthSecond) && D2changed == 0) {

D2 = six;

D2changed = 1;

} else if (counter1 == (2*tenthSecond) && D2changed == 0) {

D2 = seven;

D2changed = 1;

} else if (counter1 == tenthSecond && D2changed == 0) {

D2 = eight;

D2changed = 1;

} else if (counter1 == 0 && D2changed == 0 && timeState == 1) {

D2 = nine;

D2changed = 1;

}

if (D2changed == 1 || D2changed == 1) {

display(D1, D2);

}

}

// answer state

if (answerState == 1) {

if (counter == (2*second) && D2changed == 0) {

display(D1, D2);

counter = 0; // repeat the cycle

} else if (counter == second && D2changed == 0) {

if (pressA == 1) {

display(hifenDot, aLetter);

} else if (pressB == 1) {

display(hifenDot, bLetter);

} else if (pressC == 1) {

display(hifenDot, cLetter);

} else if (pressD == 1) {

display(hifenDot, dLetter);

} else {

display(hifenDot, hifen);

}

}

}

}

}

}

void Init(void){

//Configuration of interruptions

EA = 1; //ativate global interruptions

ET0 = 1; // activate timer interruption 0

ET1 = 1; // activate timer interruption 1

EX0 = 1; // activate external interruption 0

EX1 = 1, // activate external interruption 1

//Configure TMOD

TMOD &= 0x00; //Clean initial 4 bits of timer 0 and 1

TMOD |= 0x11; //Set timer 0 and 1 with 16 bits

//Configure timer 0

//Timer 0 - 50ms -> (65536(10000h) - 50000(3E8h) = 15536(3CB0h))

TH0 = 0x3C;

TL0 = 0xB0;

//Timer 1 - 50ms -> (65536(10000h) - 50000(3E8h) = 15536(3CB0h))

TH1 = 0x3C;

TL1 = 0xB0;

//Configure TCON

IT0 = 1; //specify falling edge trigger on external interruption 0

IT1 = 1; //specify falling edge trigger on external interruption 1

display(fiveDot, zero);

}

void Timer0_ISR (void) interrupt 1 {

//Configure timer 0

//Timer 0 - 50ms -> (65536(10000h) - 50000(C350h)= 15536(3CB0h))

TH0 = 0x3C;

TL0 = 0xB0;

counter++;

if (counter % second == 0) {

D1changed = 0;

}

// start showing answer state with no answer

if(counter >= (5*second) && waitingState == 0 && timeState == 1){

// reset timer

counter = 0;

// change stats

timeState = 0;

answerState = 1;

// bug fix

D1 = zeroDot;

D2 = zero;

}

}

void Timer1_ISR (void) interrupt 3 {

//Timer 1 - 50ms -> (65536(10000h) - 50000(3E8h) = 15536(3CB0h))

TH1 = 0x3C;

TL1 = 0xB0;

// increase counter

counter1++;

if (counter1 % tenthSecond == 0) {

D2changed = 0;

}

if (counter1 >= second) {

counter1 = 0;

}

}

void External0_ISR (void) interrupt 0 {

// change for non waiting state and start counting timer

if (waitingState == 1 && answerState == 0) {

waitingState = 0;

timeState = 1;

TR0 = 1;

TR1 = 1;

//Timer 0 - 50ms -> (65536(10000h) - 50000(3E8h) = 15536(3CB0h))

TH0 = 0x3C;

TL0 = 0xB0;

//Timer 1 - 50ms -> (65536(10000h) - 50000(3E8h) = 15536(3CB0h))

TH1 = 0x3C;

TL1 = 0xB0;

counter = 0;

counter1 = 0;

}

// beginning state with 5.0s

if (answerState == 1) {

answerState = 0;

waitingState = 1;

pressA = 0;

pressB = 0;

pressC = 0;

pressD = 0;

counter = 0;

counter1 =0;

// bug fix

D1 = fiveDot;

D2 = zero;

display(D1, D2);

// stop timers

TR0 = 0;

TR1 = 0;

}

}

void External1_ISR (void) interrupt 2 {

// check which button has been pressed

if (waitingState == 0 && answerState == 0) {

if (~BA) {

pressA = 1;

// change states

timeState = 0;

answerState = 1;

} else if (~BB) {

pressB = 1;

// change states

timeState = 0;

answerState = 1;

} else if (~BC) {

pressC = 1;

// change states

timeState = 0;

answerState = 1;

} else if (~BD) {

pressD = 1;

// change states

timeState = 0;

answerState = 1;

}

counter = 0;

counter1 = 0;

}

}

void display(unsigned char Display1, unsigned char Display2)

{

P1 = Display1;

P2 = Display2;

}